技术参数指标

产品名称：便携式电子视频肛肠镜

型号：VA80-Ⅲ

| 摄像系统 | 1/3微型图像传感器 水平清晰度：≥600TVLines 分辨率： 768(H)X576(V) 最低照度：≤0.1Lux 微距镜头，视场角≥80° 光源：高亮LED |
| --- | --- |
| 显示系统 | 3.0寸TFT液晶显示器 解析度：960X480 上下转动角度：120° 左右转动角度：180° |
| 设备功能 | - 、拍照，存储格式为JPEG（720*480）； - 、支持连拍功能，连拍数量可达3张； - 、视频录制，存储格式为AVI（720*480）； - 、图像和视频存储媒介：High-Speed高速SD卡； - 、无线输出功能，通过专用无线采集盒连接计算机，实现即时视频图像输出； - 、图片浏览可4倍数码放大。 |
| 专用消耗性材料 | 多种规格专用一次性使用灭菌护套，有效防止交叉感染 - 、总长度：A型221±2mm，C型291±2mm - 、四通道直径：21.5±0.5mm，二通道直径：20.0±0.5mm，单通道直径：15.5±0.5mm， - 、光学级防雾视窗 - 、多通道型可通过直径≤5mm的器械 - 、多通道型可接直径5～7mm的冲洗、充气导管 - 、四通道型可通过扩张球囊，材质：医用硅橡胶，允许注射液体≤40ml,扩张后外径≤40mm； - 、设备防污挡板。 |
| 电源类型 | 采用内部电源，可充电锂聚合物电池 1）、电量：3.7V，2000mA/h 2）、基本连续工作时间：≥4小时（无线输出功能关闭） 3）、充电器：200－240V，50Hz |
| 工作环境 | 温度：+5 ～ +40℃ 湿度：30% ～ 75% 大气压力：860hPa ～ 1060hPa |
| 手持设备重量 | ≤430g（含护套） |
| 软件 | 专用软件：肛肠镜影像工作站 1）、带有图像采集、冻结、回放、治疗前后对比、病案管理等功能 2）、配USB接口脚踏拍摄控制开关 |