电子输尿管镜参数：

- ★镜身通体8.5Fr。

- 镜体器械通道3.6Fr。

- 工作长度70mm。

- 镜体尖端需带LED光源。

- ★镜体弯曲时向上向下均达到270°。

- ★使用230微米的激光光纤时仍然可保持双向270°弯曲。

- 视野角度达到90°

- 视向角为0°

- 景深范围达到0-100mm

10、★镜体前端具有保护免受激光和热损伤的陶瓷头。