YH－1000C技术参数

1.系统配置
①.记录器
②．全套电极线和传感器
③．PolyLogic睡眠记录分析系统软件
④．其他附件：
    口、鼻气流传感器
    胸腹呼吸、鼾声体位传感器
    血氧饱和度、脉搏传感器
    心电导联线，脑电膏，透气胶布
2.性能特点：
①、国内唯一一款3.1寸液晶屏睡眠记录器
②、小巧体积和强大功能的完美结合，标准可监测11道参数，记录存储一夜睡眠的数据。
③、超低功耗设计，2节普通AA电池可以使用一周
④、基于掌上电脑的设计，独有的大屏幕液晶显示，带自动背光，操作界面友好，仪器工作状态和记录参数一目了然。
⑤、内置国标汉字库、中文、英文、法文界面可选
⑥、可根据需要选配任意多数量的记录器
⑦、可由病人携带回家记录，不占医院床位，降低了医护人员的工作量和医院的费用，能满足对于睡眠呼吸暂停—低通气综合症的诊断的要求，也能与CPAP配合使用，监测压力滴定过程。
3.监测参数：
①．导联数：11导
②．监测参数：口鼻气流、胸腹呼吸、鼾声、体位、CPAP压力、血氧、脉率、  病人事件
③．显示器：3.1寸大屏幕液晶（带背光）
④．显示内容：血氧、脉率、体位、口鼻气流、胸腹呼吸、鼾声、电池电量、       记录时间、日期时间
⑤．文字：内置国际汉字库，中、英、法文界面可选
⑥．电池记录时间：≥16小时（普通5号电池）
⑦．存储：快速闪烁存储器128兆
⑧．外观尺寸：139×82×27毫米（长×宽×高）
⑨．重量：350克（不包含电池）
4.工作条件：
环境温度：10-30℃
相对湿度：≤80%
大气压力：86-106Kpa
储存条件：
环境温度：―20∽55℃
相对湿度：≤93%
电源：DC3V±0.15V(2节1.5V R6 AA电池)