超声波清洗机参数

- 用途:用于内镜及器械等辅助清洗。

- 内胆采用304不锈钢，外壳采用喷塑。

- 超声发生器及控制部件采用进口部件。

- ★采用技术：扫频正弦技术。

- 仪器的操作程序采用单片机软件。

- 可根据医院要求设定好温度、时间、以后可一键式操作。

- ★内腔尺寸为：长宽高300mm、240mm、150mm容量7.5L。

- 超声频率为40khz，功率300w。

- 数字显工作时间、频率。

- 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形。

- 仪器的内壳体采用304不锈钢。

- 降音盖采用304不锈钢板及氟橡胶密封条。

- ★必须为嵌入式设计，与清洗工作站结合成一个整体，台面、柜体和背板尺寸与清洗工作站保持一致。

- 要求与清洗工作站同一品牌。

- 提供医疗器械注册证件。