快速生物组织脱水机技术参数（TP-Ⅱ）

★1、设备在脱水、浸蜡及废液排除等过程中为全自动完成整个流程，无需任何

人工操作干预和人工值守；

★2、设备工作原理为搅拌式，拥有自动电磁搅拌系统：间断和连续搅拌方式；

3、浸蜡缸温度设定：60-80℃范围可调；真空度范围：大于40千帕自动充放

气；标本缸工作时间：0-12小时范围可调；

★4、原装进口或合资企业在国内生产；

5、全封闭式结构设计、防尘、易于清洁；环保脱水透明剂、简化繁琐操作程序；

★6、液晶实时显示屏、中文多层次菜单界面；实时显示试剂缸和蜡缸温度、

压力、时间和步骤；

★7、试剂自动加载换液蜂鸣警报、废液壶满载荷警报；预存储数个快速

和常规组织处理程序；

8、满足特染、免疫组化和分子病理要求；改进结缔组织等标本的制片质量；

9、连续加载标本、灵活成批处理流程；真空度范围：大于40千帕自动充放气；

★10、设备原厂生产配套的快速组织处理试剂。

11、设备及其配套使用的试剂均有独立的医疗器械注册证；