# 1前言

## 1.1项目背景

徐州市中医院始建于1956年，位于徐州市中山南路169号，主要为人民身体健康提供医疗与护理保健服务等。徐州市中医院拟投资13亿元在徐州市新城区黄河路以北、沟棠路以西建设徐州市中医院新院工程项目，项目占地约100100m2(约150.15亩)，总建筑面积约30万m2，其中地上建设面积216000m2。现本项目已取得用地预审意见、规划许可证及规划设计要点，项目建成后可缓解当地病人的就医压力，并有效的提高当地的医疗环境。

## 1.2项目基本情况

项目名称：徐州市中医院新院工程项目；

建设单位：徐州市中医院；

建设地点：徐州市新城区黄河路以北、沟棠路以西；

建设性质：新建；

建设期  ：36个月；

行业类别：Q8312 中医院；

投资总额：13亿元，其中环保投资160万元，站总投资的2.86%；

建筑面积：总占地面积100100m2(约150.15亩)，总建筑面积299350m2；

职工人数与作业指导：劳动定员2000人；全年接诊，年工作时数为8760小时。

## 1.3建设内容和工程组成

(1)建设内容

徐州市中医院(分院)建设项目位于徐州市新城区黄河路以北、沟棠路以西，本项目用地已取得用地预审意见、规划许可证及规划设计要点，该地块用途为医疗卫生用地。项目总占地100100m2(约150.15亩)，总建筑面积299350 m2，其中地上建设面积219500m2。设有中医科、外科、内科、儿科、妇产科、皮肤科、传染科等，设置床位1490张，预计年接诊量约300万人·次。

本项目不设锅炉、洗衣房，设置备用发电机，不设传染病病房，项目洗衣外协清洗。本项目洗像室采用干式洗片机，不使用造影液，无放射废水产生。

(2)项目组成

建设项目工程内容见表1。

表1 建设项目工程内容一览表

## 1.4产污环节

(1)废水：本项目产生的废水主要来自以下几个方面：

a.住院部、医务人员的生活污水、普通门诊废水；b.食堂废水；c.化验室废水；d.中药煎制废水。

(2)噪声：本项目噪声主要为空调室外机噪声及社会噪声。

(3)固废：本项目固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥、废活性炭和餐饮固废。

(4)废气：本项目废气主要来自污水处理站中产生的恶臭以及停车场汽车尾气等。

# 2环境质量现状

## 2.1 环境质量现状

根据《徐州市2017年环境状况公报》中的环境空气结果，2017年，徐州市区SO2年平均浓度为22μg/m3，日平均浓度范围为6～79μg/m3，年平均值、日均值均达标；NO2年平均浓度为44μg/m3，日平均浓度范围为14～106μg/m3，年平均值超标0.10倍，日平均值超标率为4.14%；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为119μg/m3，日平均浓度范围为24～335μg/m3，年平均值超标0.70倍，日平均值超标率为22.41%； CO年平均浓度为1.0mg/m3，日平均浓度范围为0.5～4.1mg/m3，日平均值超标率为0.27%；臭氧年平均浓度为114μg/m3，日最大8小时均值浓度范围为8～277μg/m3，超标率为20.66%；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为66μg/m3，日平均浓度范围为14～263μg/m3，年平均值超标0.88倍，日平均值超标率为29.41%。

综上所述项目所在区域空气质量不达标。

## 2.2保护目标

建设项目所在区域环境保护目标具体就按表2。

表2 建设项目环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 (大气评价范围半径2.5km范围、环境风险范围半径3km范围) | 沟北村 钉子户（拟拆迁） | / | / | 约200人 | （GB3095–2012） 二类 |
|  | 维维龙湖湾 | N | 412 | 约2860人 |  |
|  | 火神庙 钉子户（拟拆迁） | / | / | 约146人 |  |
|  | 塘坊村 钉子户（拟拆迁） | S | 127 | 约265人 |  |
|  | 塘坊拆迁安置小区 | SW | 111 | 约1880人 |  |
|  | 江苏汇通驾校 | E | 310 | 约1000人 |  |
|  | 惠民小区 | SE | 361 | 约5800人 |  |
|  | 基督教堂 | E | 72 | 约50人 |  |
|  | 杨庄 钉子户（拟拆迁） | S | 524 | 约385人 |  |
|  | 沟上 | SW | 1192 | 约440人 |  |
|  | 沟南头 | SW | 1511 | 约487人 |  |
|  | 冯庄 | S | 1920 | 约220人 |  |
|  | 曹山 | W | 1971 | 约615人 |  |
|  | 段山 | NW | 2038 | 约327人 |  |
|  | 王山 | NW | 1691 | 约370人 |  |
|  | 崔庄 | NW | 1829 | 约285人 |  |
|  | 韩山窝 | NW | 2526 | 约187人 |  |
|  | 中茵·龙湖国际 | N | 534 | 约3845人 |  |
|  | 刘桥 | SE | 1611 | 约164人 |  |
|  | 干桑树 | SE | 2219 | 约217人 |  |
|  | 徐楼 | SW | 2376 | 约320人 |  |
|  | 国信·尚城 | E | 1140 | 约2695人 |  |
|  | 徐州边防检查站 | E | 2415 | 约100人 |  |
|  | 国信上城·悦湖 | NE | 823 | 约4255人 |  |
|  | 撷秀中学 | NE | 1438 | 约2000人 |  |
|  | 恒基·雍景新成 | NE | 1065 | 约3250人 |  |
|  | 雍景新城四期 | NE | 1722 | 约2800人 |  |
|  | 翔龙湾 | NE | 2104 | 约3125人 |  |
|  | 华茂嘉园 | NE | 2258 | 约3650人 |  |
|  | 君邑别墅 | NE | 1467 | 约1500人 |  |
|  | 国信·龙湖世家 | NE | 2176 | 约3200人 |  |
|  | 行政中心 | NE | 2597 | 约1500人 |  |
|  | 中维月桥花园 | NE | 2897 | 约2500人 |  |
|  | 汉源国际华城 | NE | 2710 | 约3800人 |  |
|  | 中锐星尚城 | NE | 2556 | 约4200人 |  |
|  | 新城区潇湘路九年一贯制学校（拟建中） | NE | 2843 | 约2800人 |  |
|  | 茶庵村 | E | 2793 | 约480人 |  |
|  | 贾楼 | SE | 2738 | 约387人 |  |
|  | 赵店 | SE | 2911 | 约475人 |  |
|  | 宋桥 | S | 2832 | 约324人 |  |
|  | 学庄 | SW | 2955 | 约500人 |  |
|  | 袁楼 | NW | 2853 | 约465人 |  |
|  | 徐州职教中心 | NW | 2948 | 约2800人 |  |
| 地表水环境 | 大龙湖 | NE | 397 | 景观湖 | （GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 拦山河 | N | 1750 | 小型河流 | （GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 奎河 | W | 4437 | 中型河流 | （GB3838-2002）Ⅴ类 |
| 地下水 | 项目所在区域6km2范围 |  |  | / | （GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境(周围200m范围) | 沟北村 钉子户（拟拆迁） | / | / | 约200人 | （GB3096-2008） 2类 |
|  | 火神庙 钉子户（拟拆迁） | / | / | 约146人 |  |
|  | 塘坊村 钉子户（拟拆迁） | S | 127 | 约265人 |  |
|  | 塘坊拆迁安置小区 | SW | 111 | 约1880人 |  |
|  | 基督教堂 | E | 72 | 约50人 |  |

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

## 3.1 主要保护措施

(1)废气：本项目建成后，产生的废气主要为污水处理站产生的废气，污水处理站各污水处理单元均采取地埋式，并加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。将污水处理池出气口的废气收集后，废气经引风机引入到废气处理设备中采用活性炭吸附处理，新建污水处理站废气经引风机引至新建病房楼楼顶排放。

(2)废水：本项目建成后，外排废水为病人、职工的生活污水、门诊废水、食堂废水等，废水水质相对简单，其中食堂废水经隔油池预处理，病人、职工的生活污水、门诊废水经污水站处理，处理后的废水经污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准以及徐州新城区污水处理厂接管标准后，排入该污水处理厂做进一步处理。

(3)固体废物：本项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗固废、污水处理站的污泥。本项目运营后，生活垃圾由环卫部门统一清运处理做到日产日清。医院各科室产生的医疗固废集中暂存于医疗固废暂存间，日产日清，交由徐州市危险废物集中处置中心有限公司处理。

(4)噪声：本项目噪声源主要为中央空调机组、泵、风机、中央空调冷却塔等运行时产生的噪声，其噪声源强分别在60～85dB(A)之间，本项目通过对噪声设备采取隔声减震、合理布局、绿化等措施和距离衰减后，项目所在区域噪声可达《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

## 3.2环境经济损益分析

本项目的施工和运营可能会对沿线环境造成一定的不良影响，但采取一定的环保措 施后，这些不良影响可以得以减轻或消除，从而使得项目建设带来良好的社会效益。

## 3.3环境管理与监测计划

为了加强企业环境管理，建设单位应按照国家和地方法律法规的要求，根据生产组织及环境保护要求的特点，设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络，并配备部分监测仪器、分析仪器和专职环保人员，负责厂区的日常环境管理、环境监测和事故应急处理。

严格执行按照环境管理要求，施工期，建设单位对可能产生的水环境、大气环境以及噪声环境影响进行监测；运营期应按照相关要求分别对污染源(废气排放口、废水接管口、雨水排口、厂界噪声)以及周边大气环境、声环境、地下水环境进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 4环评结论

(1) 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委2011第9号令)及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定(2013)，本项目属于鼓励类三十六条、教育、文化、卫生、体育服务业中29类医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策。

(2) 根据《徐州市城市总体规划》（2007-2020），本项目区域用地为居住用地；根据《徐州市新城区分区规划》（2004-2020），本项目区域用地为工业用地；根据徐州市规划局出具的建设用地规划许可证和设计要点，本项目区域用地性质调整为医疗卫生用地，因此，本项目选址符合徐州市相关规划要求。

(3)本项目采取的各项环保措施在经济和技术上可行，污染物均实现达标排放，总量指标可得到平衡。

(4)项目采取相应的环保措施后对周围环境的影响较小，生态影响可以接受。

(5)项目环境风险较小，可以接受。

(6)项目营运后，采取相应的环保措施后，不会降低区域环境功能。

综上所述，建设单位严格落实环保“三同时”措施，并确保各项措施均落实到实处且正常运行，则本项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施后，可实现达标排放，不会降低区域现有环境功能。从环保的角度论证，“徐州市中医院新院工程项目”建设是可行的。

# 5.联系方式

建设单位：徐州市中医院；

联系人：朱主任；联系方式：18652195966。

环评名称：江苏诚智工程设计咨询有限公司；

单位地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海二期B座14-15层；单位负责人：胡亮；

项目联系人：张工；联系电话：0516-66660376；传真:0516-66660322。

电子信箱：279900516@qq.com