眼底照相机（免散瞳）技术参数

- 数量 1台

- 类型：数字眼底照相机、免散瞳型

- 观察角度：45度

- ★传感器分辨率:≥ 2000万像素

- ★数码相机连接方式：外接式数码单反相机，专业定制的医疗级EOS相机

- 对焦方式：自动，手动

- 最小瞳孔直径：3.3mm。

- 工作距离：物镜前35mm±2mm。

- 曝光补偿：自动

- 外眼拍摄：彩照、红外光

- 内眼拍摄：彩照、无赤光、钴蓝光

- 拍摄模式：自动、手动

- 内外眼切换：自动、手动

- ★内固视目标：LED点矩阵(72点),绿色

- 光源:红外LED/白色LED

- 显示模式：彩色、无赤光、蓝光、红光

- ★具有低闪光模式

- ★放大模式：具有2倍放大模式

- ★图像处理技术：图像增强技术加强图片细节，软件降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响

- 前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像，分析泪膜质量

- 立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选