静脉输注中心产品参数要求

- 数量：

- 共计24台（件）

- 二、产品参数要求

1.医用转运车   1台

医用转移车由车体，床面，护栏，中控脚轮，导向轮，摇杆，刹车脚踏及选配配件(盐水架、床垫)组成。通过摇杆可以实现床体的上升或下降，车面板高低调整范围：570-875（mm）(±20mm)。 通过气弹簧可选择半卧位功能，床面靠背部分最大可折起角≥60°。通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；

●整床钢结构，床面板和护栏为PP吹塑一体成型。配盐水架、床垫。

●本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。

车体外形尺寸：2020mm长（±30mm）×710mm宽（±20mm）（长至摇手，宽至护栏外侧）

床面尺寸：1900mm长（±20mm）×610mm宽（±10mm）；

车体高低调节范围：57cm-85cm（±20mm）从地面离床面板的高度

●床面靠背部分最大可折起角度≥60°

●床面及护栏分体设计，通过护栏开关，护栏可下降藏于床面板下方。

●采用万向中控脚轮，并带有导向轮；

●手摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计

●床体配备氧气瓶架及锁紧开关；

●本医用转移车具有导向、背部倾斜、升降之功能。

●在车架的对角设有2个盐水架孔位，灵活方便。

2.抢救车   1台

1. 主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计；

2. 台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠；

3.车体侧面装有中控锁定装置，操作简单、方便；

4.两小抽，三大抽，抽屉内置分割条，可自由分割，每个抽屉配有抽屉插卡片，方便标识；

5.底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮；

6.车体规格：620*470*990m

7.标配：把手1个,侧挂盒1个，B型垃圾桶1个 ，璇转托盘1个，伸缩输液杆1套

- 78.选配：氧气瓶支架1个，复苏板1个，220V电源/线插座1套

3.ABS床头柜，11个

- 规格：480×480×760（mm）（长×宽×高）

- 材质：柜体采用优质ABS强化塑料，加厚板材注塑

- 成形,结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水，表面纹理细腻、平滑易清洁，柜体自重≥12公斤；功能：隐藏式毛巾架、、抽屉、储物柜；

- 颜色：蓝色。

4.输液椅  820*660*1130mm  6个

工艺及材质：输液椅整体采用优质碳钢管精细焊接而成，主框架为Φ38*1.8钢管，内里框架为Φ25*1.2钢管制作，整体经二度磷化后静电喷涂，靠背和底座由九合板和5cm高回弹海绵及优质天蓝色皮革包装而成，并配有不锈钢输液架。简洁大方、易清理卫生。坚固耐用。

5.病历车 1台

- 车体采用ABS模具成型，轻便抗腐蚀，容易清洁；颜色淡雅美观；

- 车体配有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；

- 台面有防滑四面围边，既美观又实用：侧面带有扶手，方便推行；

- 车体装有中控锁定装置，操作简单、方便 ；

- 5.存放病历夹的病历架ABS模具成型, ，内空为235mm，单列可放25本病历夹；

- 6.有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；

- 7.底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮；

- 8.规格：420*450*980 mm

6.护理车 1台

- 车体采用优质碳钢喷塑而成，结构新颖，造型美观；

2、车架采用Ø32mm 圆管，壁厚1.5mm；

3、左侧三层工作台面尺寸为460×460mm，台面带不锈钢护栏；

4、围栏采用Ø12不锈钢条，三层储物平台采用优质1.2mm电解板；

5、柜体另一侧为污物袋，方便污染被服搁置；

6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；

7、规格：1185*570*960mm。

- 7.治疗车3台

1、车体面板和侧板采用厚度1.0 mm优质电解板制作，表面处理采用静电喷塑绿色喷粉形成，台面易清洗，耐腐蚀；

2、双立柱结构车身，立柱采用φ25*1.2mm优质不锈钢圆管，移动安全，结构稳固；

3、双抽屉（290*110*350mm），抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫

4、立柱内侧配有两个污物桶，可旋转，方便清洁；

5、台面选用φ12*1.0不锈钢圆管三面围栏，精致美观，牢固可靠；

- 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确；7、规格：690*450*980mm