视频支气管插管软镜镜

1.操作手柄（含插入管）：

1、软镜插入管外径≧5.2mm，工作通道≧2.6mm；软镜插入管外径5.8mm，工作通道2.8mm。

2、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°；

3、视场角90°。

4、景深：3-50mm。

5、软镜工作软管有效长度>600mm,插入管自带有360°刻度标识,左右旋转240°。

6、操作手柄上具备3个按键功能，①图像放大/缩小、②拍照/录像、③冻结,无需触摸显示屏，避免因接触屏幕导致感染风险。

8、LED冷光源，照度≥200 Lux，具备防雾功能。

2.图像显示器：

1、图像显示器前后旋转角度≥105°，配视频输出图像处理器（8寸）。

2、具有拍照、录像、图像/影像存储、回放、图像放大/还原、电量显示功能。